Documentation – Mise en place d’une infrastructure simple avec NethServer

# 1. Objectif

Mettre en place une infrastructure simple, reproductible et pédagogique basée sur :

• 	NethServer comme serveur principal

## • 	Un PC virtuel Windows comme client

• 	PuTTY pour l’administration distante

Cette infrastructure est conçue pour être facile à déployer, même dans un contexte de test ou de formation.

# 2. Schéma d’architecture (vue d’ensemble)

L’infrastructure repose sur les éléments suivants :

- Connexion Internet

- Freebox (passerelle Internet)

## • 	Routeur pfSense 2.8 • 	Switch / réseau local • 	Client Windows 11 Pro (machine virtuelle) • 	Serveur NethServer 7.9

# 3. Détail des composants

## 3.1 Freebox

• 	Rôle : accès Internet

### • 	IP locale : 192.168.1.254

## 3.2 Routeur pfSense 2.8

- Rôle : pare-feu et routage

- Interface WAN : DHCP (Freebox)

- Interface LAN : 192.168.5.254

•

## 3.3 Switch / Réseau local

- Rôle : interconnexion des équipements

- Distribution du réseau 192.168.5.0/24

## 3.4 Client Windows (PC virtuel)

### • 	OS : Windows 11 Pro 25H2 • 	IP : DHCP automatique

• 	Rôle : poste client et administration

## 3.5 Serveur NethServer

### • 	Version : NethServer 7.9 • 	IP fixe : 192.168.5.10

- Rôle : serveur central

Services hébergés :

- GLPI

- Active Directory (AD)

- Zabbix

- Nextcloud

- Serveur Web

- Autres services selon besoin

# 4. Étapes de mise en place (procédure détaillée)

Étape 1 – Préparation de l’environnement matériel et virtuel

## 1.1 Pré-requis matériels

- Un PC hôte (Windows ou Linux)

- Virtualiseur installé (VirtualBox / VMware)

- Accès Internet fonctionnel via la Freebox

1.2 Pré-requis logiciels

## • 	ISO NethServer 7.9 • 	ISO Windows 11 Pro

• 	Outil PuTTY (client SSH)

## Étape 2 – Création des machines virtuelles

### 2.1 Machine virtuelle Windows 11 (client)

- Type : Windows

- Mémoire : 4 Go minimum

- CPU : 2 cœurs

### • 	Carte réseau : réseau interne / LAN

2.2

### Machine virtuelle NethServer

- Type : Linux

- Mémoire : 4 Go minimum

- CPU : 4 cœurs

- Disque : 40 Go minimum

- Carte réseau : NAT

## Étape 3 – Configuration du routeur pfSense

### 3.1 Interface WAN

- Mode : DHCP

- Connectée à la Freebox

3.2 Interface LAN

- Adresse IP : 192.168.5.254

- Masque : /24

### 3.3 DHCP

- Activation du serveur DHCP

- Plage : 192.168.5.50 → 192.168.5.100

## Étape 4 – Installation de NethServer 7.9

4.1 Démarrage sur l’ISO

- Sélection : Install NethServer 7.9

- Choix de la langue (fr) et du clavier (azerty)

- Choix région : Europe

- Création partition du disque

4.2 Configuration réseau

- Mode : IP statique

### • 	Adresse : 192.168.5.10

### • 	Passerelle : 192.168.5.254

- DNS : pfSense ou public

- Host Name : nethserver7.9.martinscie.lan

### 4.3 Finalisation

- Définition du mot de passe root :

-user nethserver et mdp 123

- Fin de l’installation et redémarrage

Lorsque l’installation est terminée on peut accéder au serveur sur notre navigateur : http://adresseipdenotreserveur:port9090

## Étape 5 – Configuration du poste client Windows

### 5.1 Réseau

- Mode : DHCP automatique

- Vérification de l’IP (192.168.5.x)

### 5.2 Tests réseau

- Ping vers pfSense

- Ping vers NethServer

- Test accès Internet

## Étape 6 – Administration à distance avec PuTTY

6.1 Installation de PuTTY

• 	Téléchargement et installation via internet

### 6.2 Connexion SSH

- Adresse : 192.168.0.50

- Port : 22

- Identifiant : root

Étape 7 – Accès à l’interface Web NethServer

- URL : https://192.168.5.10:9090

- Connexion avec le compte administrateur

Controleur de domaine :

Nom du domaine : martinscie.lan netBios : MARTINSCIE

adresse ip du controleur 192.168.0.55

création des users : Administrateur  Bonjour2026 !

Smartins

Bonjour2026 ! Non admin

Installation MariaDB

MariaDB est utilisé comme serveur de base de données pour les services tels que GLPI, Nextcloud ou d’autres applications web.

### 8.1 Installation de MariaDB

Connexion au serveur via PuTTY avec le compte root, puis exécution de la commande suivante :

yum install mariadb-server mariadb -y

### 8.2 Démarrage et activation du service

systemctl start mariadb systemctl enable mariadb

Vérification de l’état du service :

systemctl status mariadb

8.3 Sécurisation de MariaDB Lancement du script de sécurisation : mysql_secure_installation

Actions recommandées :

- Définir un mot de passe root MySQL

- Supprimer les utilisateurs anonymes

- Désactiver l’accès root à distance

- Supprimer la base de données de test

- Recharger les privilèges

### 8.4 Connexion et vérification

Connexion à MariaDB : mysql -u root -p

Commande de vérification :

SHOW DATABASES;

## Étape 8 – Mise en place des services principaux

### 8.1 Active Directory

- Création du domaine

- Définition des utilisateurs

### 8.2 GLPI

- Installation du module

- Accès web fonctionnel

### 8.3 Nextcloud

- Activation du service

- Création des comptes

### 8.4 Zabbix

• 	Installation et supervision

## Étape 9 – Sécurisation de base

- Vérification du pare-feu pfSense

- Ports ouverts uniquement nécessaires

- Mise à jour du système

# 5. Résultat final attendu

- Infrastructure fonctionnelle

- Accès Internet opérationnel

- Client Windows intégré au réseau

- Serveur NethServer administrable via PuTTY

- Services disponibles et testés

# 6. Avantages de cette infrastructure

- Simple à déployer

- Facile à maintenir

- Adaptée aux environnements de test

- Évolutive selon les besoins

## Fin de la documentation